                       Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým  materiálům a stavebně technickému provedení stavby. 
Dokumentaci bouracích prací tvoří :

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace stavby

D. Dokladová část

E. Zásady organizace bouracích prací

F. Dokumentace  odstraňovaných staveb
A. Průvodní zpráva

a) identifikace  a základní charakteristika  odstraňované stavby,

b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o  zvlášť chráněných zájmech,

c) splnění požadavků dotčených orgánů,

d) termín zahájení, doba trvání bouracích prací,

e) vliv na  okolí stavby.

B. Souhrnná technická zpráva

f) stručný popis stavby a jejích konstrukcí,

g) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě,

připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení,

h) ochranná a bezpečnostní pásma,

i) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu.

C. Situace stavby

j) situace odstraňované stavby zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:500 zpracovaná na podkladě snímku  katastrální mapy s vyznačením podzemních a nadzemních vedení, ochranných a bezpečnostních pásem, sousedních  staveb a zeleně,

k) kopie katastrální mapy.

D. Dokladová část

l) stanoviska, posudky a doklady o výsledcích jednání, pořízené při přípravě odstranění  stavby,

m) fotodokumentace stávajícího stavu stavby, pokud nepostačí stručný  popis.

E. Zásady organizace bouracích prací

1. Technická zpráva

n)  stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

o)  obvod a úpravy staveniště,  příjezdy a přístupy na staveniště,

p)  významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body,

q)  opatření  z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob,

r)  stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při        

        práci,

s)  způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru,

t)  podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby,

u)  orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích termínů,

v)  zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce,

w)  nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným  odpadem a            způsob jeho dopravy, recyklace a uložení (plán nakládání s odpadem).

2.   Situace 

v  měřítku 1:1000 nebo 1: 500 s vyznačením vjezdů, výjezdů, ochranných opatření  (protihlukové stěny, zabezpečení nezpevněných cest), návrh dopravně inženýrských opatření.

F. Dokumentace odstraňovaných staveb

Dokládá se  pro jednotlivé  stavby nebo provozní soubory samostatně.

1. Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle  přílohy č. 3 bod 2. 

2.  Technologie bouracích prací

2.1.Technická zpráva

x) popis  konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému,

y) výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb,

z) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,

aa) upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.,

technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,

ab) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru,

ac) úpravy zjištěných podzemních prostorů,

ad) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

ae) nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací,

af) speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např.  použití trhacích prací),

ag) rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě  před zahájením bouracích prací,

ah) speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2.2.  Výkresová část

Dokládají se samostatné schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě, případně zobrazení nosných konstrukcí v dokumentaci skutečného provedení stavby.

2.3. Statický, popř. dynamický výpočet
Zpracovává se k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací,  případně pro navržení  dočasných podpěrných konstrukcí.

